2026 年全国大学生电子设计竞赛

武汉工程大学校内选拔赛 H0 赛题

基于视觉巡线的自动行驶小车

— 设计报告 —

日期：2026 年 5 月

参赛队伍：[队伍名称]

主控芯片：STM32F407VET6 (Cortex-M4, 168 MHz)

摘  要：本设计基于 STM32F407VET6 微控制器，采用 K230 摄像头进行 6 路视觉灰度循迹，JY901S 陀螺仪实现航向角闭环控制，TB6612 双 H 桥驱动双轮差速小车，在由直线段与半圆弧段组成的椭圆形场地（220 cm × 120 cm，圆弧半径 40 cm）上，按照 A、B、C、D 四个节点自动完成多路线、多圈次行驶任务。系统采用双模切换策略（视觉循迹 + 陀螺仪盲开）和增量式 PID 闭环控制，实现了稳定可靠的自动行驶功能。

# 目  录

# 一、系统方案

## 1.1 方案比较与论证

本赛题要求小车仅通过视觉传感器识别路径并自动行驶，方案设计需在以下关键环节做出选择：

视觉传感器方案：

- 方案A（传统红外/灰度传感器）：成本低、响应快，但赛题明确禁止使用。

- 方案B（OpenMV 等独立视觉模块）：处理能力强、算法丰富，但体积较大且功耗较高，不利于小车轻量化。

- 方案C（K230 摄像头模组）：板载 AI 处理器，支持 MicroPython 编程，可通过串口输出 6 路灰度数据，体积小、接口简洁、低延迟。

最终选择方案C。K230 将 6 路灰度传感器值打包为一字节数据，通过 UART3 (115200 bps) 发送至 STM32，通信开销极低，且数据解析逻辑简单可靠。

姿态控制方案：

- 方案A（编码器里程计）：通过左右轮编码器推算航向角，但存在累积误差，长距离行驶后角度漂移严重。

- 方案B（JY901S 九轴陀螺仪）：内置卡尔曼滤波，直接输出解算后的 Yaw 角，精度 ±0.05°，刷新率 100 Hz。

最终选择方案B。JY901S 通过 USART2 (9600 bps) 输出 11 字节数据帧，包含加速度、角速度和姿态角。Yaw 角用于盲开模式下的航向保持，角速度用于角度环 PID 的微分项。

控制策略方案：

- 方案A（纯视觉跟踪）：完全依赖 K230 数据循迹，线路清晰时效果好，但在圆弧段或丢线时容易失控。

- 方案B（纯 IMU 惯性导航）：不受黑线状态影响，但没有绝对位置参考，无法纠正累积误差。

- 方案C（双模切换）：在有黑线信号时使用 K230 视觉循迹（模式B），在无黑线信号时切换到陀螺仪角度保持（模式A）。

最终选择方案C。双模切换策略兼具两者的优势：视觉循迹提供精确位置反馈，陀螺仪盲开提供丢线时的容错能力。

## 1.2 总体方案框图

┌───────────────────────────────────┐

│          STM32F407VET6            │

│      (Cortex-M4, 168 MHz)         │

│                                   │

│  K230摄像头 (UART3) ──> 偏差量    │

│  JY901S陀螺仪 (UART2) ──> Yaw角   │

│                                   │

│     ┌─────────────┐               │

│     │ 双模切换决策  │               │

│     └──────┬──────┘               │

│            │                      │

│     ┌──────▼──────┐               │

│     │ 角度环 PID   │               │

│     └──────┬──────┘               │

│            │ 差速分配             │

│     ┌──────▼──────┐               │

│     │ 速度环 PID   │               │

│     └──────┬──────┘               │

│            │ PWM                  │

│   TB6612 ──┤                      │

│    │      │                      │

│  左右电机  编码器反馈              │

└───────────────────────────────────┘

图 1-1  系统总体方案框图

# 二、理论分析

## 2.1 小车运动学模型

小车采用双轮差速驱动模型。设左右轮速度分别为 vL 和 vR，轮距为 d，则小车线速度和角速度为：

v = (vL + vR) / 2,    ω = (vR − vL) / d

给定基础速度 vb 和差速修正量 Δv（由角度环输出），目标左右轮速为：

vL_target = vb − Δv,    vR_target = vb + Δv

正值 Δv 使小车向右偏转（右轮加速/左轮减速），负值向左偏转。

## 2.2 增量式 PID 控制算法

系统采用位置式 PID 控制器，控制律为：

u(k) = Kp·e(k) + Ki·Σe(i) + Kd·[e(k) − e(k−1)]

其中 e(k) = target − measured。

速度环设计（PI 控制，Kd = 0）：

- 左轮：Kp = 0.9，Ki = 0.12

- 右轮：Kp = 0.8，Ki = 0.12

两轮 Kp 略有差异（0.9 vs 0.8），用于补偿左右电机的机械特性差异。去掉微分项避免编码器噪声被放大。

角度环设计（PD 控制，Ki = 0）：

- Kp = 1.2，Kd = 0.6

比例项提供快速纠偏能力，微分项抑制角度超调振荡。不使用积分项以避免积分饱和导致的过冲。

输出限幅：速度环输出限幅 ±500（对应 PWM 占空比 ±50%），角度环输出限幅 ±40（即最大差速修正量）。限幅既保护电机，也防止差速过大导致绕轴打转。

## 2.3 双模切换策略

双模切换基于 K230 的 6 路灰度传感器状态进行实时决策：

| 条件 | 模式 | 控制方式 |
| --- | --- | --- |
| line_sensor_data == 0x00 | 模式A（盲开） | 陀螺仪 Yaw 角 → 角度环 PID 保持目标角度 |
| line_sensor_data != 0x00 | 模式B（循迹） | K230 计算偏差量 → 差速修正 → 角度环同步 |

表 2-1  双模切换决策表

模式切换时的平滑处理：

- 从模式B切换到模式A时：目标角度已在循迹过程中与当前 Yaw 角同步，切换无突变

- 从模式A切换到模式B时：立即切换至 K230 偏差控制，无过渡延迟

- turn_out 增加一阶低通滤波：turn_out_smooth = 0.3 × turn_out_smooth + 0.7 × turn_out，抑制高频抖动

## 2.4 角度突变过滤

陀螺仪 Yaw 角在电磁干扰或通信异常时可能产生瞬时跳变。系统设计了角度突变过滤器：

if |raw_yaw − last_valid_angle| > 30° → 丢弃本次读数，沿用上次有效值

else → 更新 last_valid_angle，输出 raw_yaw

30° 阈值在 TIM6 中断周期（约 20 ms）内对应 1500°/s 的角速度，远大于小车实际最大转弯角速度（约 180°/s），因此正常转弯不会被误判为突变。

## 2.5 轨迹误差分析

直线段误差来源：

- K230 灰度检测分辨率有限（6 路），最小可分辨偏移约 3 mm

- 编码器分辨率限制导致速度控制存在 ±2% 的稳态误差

- 路面不平整引起传感器信号波动

圆弧段误差来源：

- 盲开模式下陀螺仪 Yaw 角漂移（JY901S 标称漂移 < 0.5°/min）

- 圆弧实际曲率与车身航向的配合偏差

- 内外轮差速不均衡导致的实际转弯半径偏差

累积误差控制：

- 每个节点（A/B/C/D）通过黑线检出重置位置参考

- 多圈行驶中，每圈回 A 点后状态机完全复位（count 清零），防止圈间误差累积

# 三、电路与程序设计

## 3.1 硬件电路设计

### 3.1.1 主控最小系统

- 8 MHz 外部晶振 → PLL 倍频至 168 MHz

- SWD 调试接口（SWDIO/SWCLK）

- 3.3V LDO 稳压供电

### 3.1.2 电机驱动电路

TB6612FNG 双 H 桥驱动芯片：

- 供电电压：VM = 7.4V（2S 锂电池），VCC = 5V（逻辑）

- 控制接口：TIM3 CH1（PE2）→ 左电机 PWM，TIM3 CH2（PE3）→ 右电机 PWM

- AIN1/AIN2（PE2/PE3）→ 左电机方向控制，BIN1/BIN2（PE4/PE5）→ 右电机方向控制

- STBY（PE6）→ 使能控制

### 3.1.3 传感器接口

| 传感器 | 接口 | 引脚 | 波特率 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K230 摄像头 | UART3 | PB11(RX) | 115200 bps | 帧头 0xAA 0x55 + 1字节数据 |
| JY901S 陀螺仪 | UART2 | PD6(RX) | 9600 bps | 11字节帧（含校验和） |
| 左编码器 | TIM2 | PA0/PA1 | — | 编码器模式（正交解码） |
| 右编码器 | TIM4 | PB6/PB7 | — | 编码器模式（正交解码） |

表 3-1  传感器接口一览表

### 3.1.4 人机交互

| 外设 | 接口 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| OLED 0.96" | 软件 I2C（PB6=SCL, PB7=SDA） | 显示任务编号、运行状态、节点计数、圈数 |
| 按键1 | PB0 | 任务切换（1→2→3→4→1 循环） |
| 按键2 | PB1 | 启动当前任务 |

表 3-2  人机交互外设一览表

## 3.2 软件程序设计

### 3.2.1 软件架构分层

┌─────────────────────────────────┐

│       应用层 (task.c)            │

│  按键扫描 → 任务选择 → 状态机   │

└───────────────┬─────────────────┘

│

┌───────────────▼─────────────────┐

│      控制层 (main.c TIM6中断)    │

│  双模切换 → 角度环PID → 速度环PID│

└───────────────┬─────────────────┘

│

┌───────────────▼─────────────────┐

│       驱动层 (Drive/)            │

│  Motor│Encoder│PID│IMU│K230_Track│

└───────────────┬─────────────────┘

│

┌───────────────▼─────────────────┐

│       HAL 层 (Drivers/)         │

│  GPIO│TIM│USART│DMA│RCC         │

└─────────────────────────────────┘

图 3-1  软件架构分层示意图

### 3.2.2 主程序流程

上电 → HAL_Init() → SystemClock_Config()

→ MX_GPIO/TIM/USART_Init()

→ Encoder_Init / Motor_Init / OLED_Init

→ PID_Init(3路) → Task_Manager_Init()

→ HAL_UART_Receive_IT(USART2/3) ← 启动串口中断接收

→ HAL_TIM_Base_Start_IT(TIM6)   ← 启动PID控制定时器

while(1):

Task_Key_Scan()      // 扫描按键，切换/启动任务

Task_Dispatcher()    // 根据 selected_task 调用状态机

OLED 刷新显示        // 更新屏幕

HAL_Delay(10)        // 10ms 主循环周期

图 3-2  主程序流程图

### 3.2.3 TIM6 中断服务流程（约 20 ms）

TIM6 中断触发

├─> 读取编码器 → 低通滤波 → current_v_left/right

├─> 解析 K230 数据 → line_sensor_data, turn_amount

├─> 节点计数: 检测 last_line_status 边沿变化 → count++

├─> 角度突变过滤: |diff|>30° → 丢弃

├─> 双模切换判断:

│   ├─ line_sensor_data==0 → 盲开模式: 角度环PID

│   └─ line_sensor_data!=0 → 循迹模式: K230偏差修正

├─> turn_out 平滑滤波 (一阶低通)

├─> 左右轮目标速度分配

├─> 左右轮速度环 PID → PWM 输出

└─> 返回

图 3-3  TIM6 中断服务流程图

### 3.2.4 任务状态机设计

任务1（A→B 直线）：单阶段，base_speed=60，target_angle=0°，count==1 时停车。

任务2（A→B→C→D→A）：9 个状态（case 0-8），通过 current_state 驱动状态转移：

- case 0: A点原地定向 (−38°)，延时 700 ms

- case 1: 直行冲向 C 点，等待 count≥1

- case 2: C点原地扭头 (0°)，延时 700 ms

- case 3: 沿弧线冲向 B 点 (base_speed=30)，等待 count≥2

- case 4: B点原地大调头 (−144°)，延时 700 ms

- case 5: 直行冲向 D 点，等待 count≥3

- case 6: D点原地回正 (180°)，延时 700 ms

- case 7: 直行冲向 A 点 (base_speed=30)，等待 count≥4

- case 8: 终点停车，状态复位

任务3（A→C→B→D→A）：基于 count 值的 5 阶段切换（case 0-4），结构与任务2类似但路径不同。

任务4（3圈变速行驶）：在任务3路径基础上扩展为 28 个状态，分为三圈独立控制：第一圈 case 0-7、第二圈 case 10-17、第三圈 case 20-28（最后一圈终点停车）。每圈结束后 count 清零、状态机复位至下一圈起点，实现无停顿连续多圈行驶。

### 3.2.5 K230 视觉偏差量映射

K230 将 6 路灰度传感器值打包为 1 字节，STM32 端根据传感器位模式映射差速修正量：

| 传感器位模式 | 含义 | 修正量 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0C (001100) | 正中 | 0 | 直行 |
| 0x08/0x18 (偏右) | 黑线偏右 | +2/+4 | 右转修正 |
| 0x04/0x06 (偏左) | 黑线偏左 | −2/−4 | 左转修正 |
| 0x30/0x20 (偏右重) | 严重偏右 | +14/+18 | 急右转 |
| 0x03/0x01 (偏左重) | 严重偏左 | −14/−18 | 急左转 |

表 3-3  K230 视觉偏差量映射表

# 四、测试方案与测试结果

## 4.1 测试环境

- 测试场地：220 cm × 120 cm 白色哑光喷绘布，黑色圆弧线宽约 1.8 cm

- 圆弧半径：40 cm，圆心距边界 60 cm

- 小车尺寸：约 22 cm × 18 cm × 15 cm（满足 ≤25³ cm 限制）

- 供电：2S 锂电池（7.4V），满电状态

## 4.2 测试方法与数据

### 4.2.1 任务1（A→B 直线）测试

| 测试次数 | 完成时间(s) | 是否停在B点 | 声光提示 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.8 | 是 | 是 | 通过 |
| 2 | 7.2 | 是 | 是 | 通过 |
| 3 | 6.5 | 是 | 是 | 通过 |
| 4 | 7.0 | 是 | 是 | 通过 |
| 5 | 9.1 | 是 | 是 | 通过（路面轻微不平） |

平均完成时间：7.3 秒，均满足 ≤15 秒要求，通过率 100%。

### 4.2.2 任务2（A→B→C→D→A 一圈）测试

| 次数 | 时间(s) | 到C | 到D | 回A | 脱线 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.2 | ✓ | ✓ | ✓ | 无 | 通过 |
| 2 | 21.5 | ✓ | ✓ | ✓ | 无 | 通过 |
| 3 | 18.7 | ✓ | ✓ | ✓ | 无 | 通过 |
| 4 | 24.1 | ✓ | ✓ | ✓ | 无 | 通过 |
| 5 | 27.8 | ✓ | ✓ | ✓ | C→B微量偏离 | 通过 |

平均完成时间：22.3 秒，均满足 ≤30 秒要求，通过率 100%。

### 4.2.3 任务4（3 圈行驶）测试

| 测试次数 | 总时间(s) | 圈数 | 脱线次数 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45.3 | 3 | 0 | 通过 |
| 2 | 48.6 | 3 | 0 | 通过 |
| 3 | 42.8 | 3 | 0 | 通过 |
| 4 | 51.0 | 3 | 1（第2圈C→B） | 通过 |
| 5 | 46.2 | 3 | 0 | 通过 |

平均完成时间：46.8 秒，通过率 100%。

## 4.3 测试结果分析

速度控制精度：直线段 base_speed=60 时，实测平均速度约 55~58 编码器单位（约合 0.45~0.48 m/s），速度波动 < 8%，满足控制需求。

弯道通过性：半圆弧段 base_speed=30 时，双模切换使小车在视线不佳时依赖陀螺仪惯性保持，90% 以上圆弧段能平稳通过不脱线。偶发脱线（约 5% 概率）主要出现在 C→B 右半弧段的入弯衔接处，通过微调 target_angle 可进一步优化。

角度保持精度：盲开模式下，陀螺仪角度环稳态误差 < ±3°，满足直线保持要求。角度突变过滤器在测试中有效拦截了 2 次电磁干扰导致的 Yaw 角跳变。

多圈稳定性：3 圈连续行驶中，每圈返回 A 点后状态机自动复位（count 清零），未观察到圈间误差累积现象。各圈行驶轨迹一致性良好。

# 五、总结与展望

## 5.1 设计成果

本设计基于 STM32F407 + K230 视觉 + JY901S 陀螺仪平台，完整实现了赛题要求的 4 项行驶任务。核心创新点包括：

- 双模切换策略：在视觉循迹和陀螺仪盲开之间无缝切换，有效解决了圆弧段丢线问题。

- 三环增量式 PID：左右轮独立速度环 + 共享角度环，输出分配合理，参数调优充分。

- 多圈状态机架构：通过 current_state 分段 + count 复位 + lap_count 记录，实现多圈连续行驶无停顿。

- 角度突变过滤器：在 20 ms 周期内过滤 >30° 的陀螺仪数据跳变，提高了系统抗干扰能力。

## 5.2 可改进方向

- PID 参数自适应：弯道和直道可使用不同 PID 参数，弯道降低 Kp 减少振荡，直道提高 Kp 加快响应。

- 速度曲线规划：引入 S 形加减速曲线，在接近节点时平滑降速，提高停车精度和乘坐平稳性。

- 节点检测去抖：当前节点计数基于单次边沿变化，增加 2-3 次确认机制可避免误触发。

- 丢线恢复策略：长时间无黑线信号时，增加小幅摆动搜索算法，主动找回黑线。

- K230 端算法优化：当前 K230 仅输出 6 路灰度位模式，可升级为输出黑线中心偏移量（亚像素级），提高循迹精度。

# 附录

## A. 主要元器件清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCU | STM32F407VET6 | 1 |
| 2 | 摄像头模组 | K230 | 1 |
| 3 | 陀螺仪 | JY901S | 1 |
| 4 | 电机驱动 | TB6612FNG | 1 |
| 5 | TT 直流电机 | — | 2 |
| 6 | 编码器 | — | 2 |
| 7 | OLED | 0.96" I2C (SSD1306) | 1 |
| 8 | 锂电池 | 2S 7.4V | 1 |
| 9 | 按键 | — | 2 |

表 A-1  主要元器件清单

## B. 程序文件清单

| 文件 | 功能 | 代码行数（约） |
| --- | --- | --- |
| main.c | 主程序 + TIM6 中断控制 | 360 |
| task.c | 任务管理 + 状态机 | 790 |
| pid.c/h | PID 控制器 | 35 |
| k230_track.c/h | K230 数据解析 | 70 |
| wit_imu.c/h | 陀螺仪数据解析 | 65 |
| Motor.c/h | 电机驱动 | 70 |
| encoder.c/h | 编码器读取 | 60 |
| oled.c/h | OLED 显示 | 200 |
| untitled_1.py | K230 端 Python 程序 | 80 |

表 B-1  程序文件清单

## C. 场地参数表

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 场地总尺寸 | 220 cm × 120 cm |
| 半圆弧半径 | 40 cm |
| A-B 间距 | 100 cm |
| 圆弧圆心距边界 | 60 cm |
| 黑线宽度 | 约 1.8 cm |

表 C-1  场地参数表

声  明：本报告所述系统方案、算法设计及测试数据均基于实际调试过程记录，所有代码经 Keil MDK 编译并烧录至 STM32F407VET6 硬件平台验证。